建设银行宜宾分行公务用车维修维保服务采购需求

一、服务供应商要求，包括公司行业地位、财务状况、专业人员数量和资质等。

（一）须是在中华人民共和国境内注册的法人企业；且取得营业执照或统一社会信用代码证；在宜宾市有固定的经营场所；

（二）注册资金人民币30万元（含）以上；

（三）持续经营两年（含）以上，最近两年财务状况良好；

（四）原则上供应商应为一般纳税人且可提供增值税专用发票;

（五）行业主管部门审验合格的二类及以上汽车维修企业；

（六）与政府、事业单位或国有企业有车辆维修等相关合作案例的优先。

二、服务品类，即本次采购服务的所属的商品品类。

公务用车维修维护服务主要包括分行公务用车的大修、小修、维护保养、专项修理、救援服务等。

附：宜宾分行公务车辆台账

| 品牌型号 | 排量 | 车辆注册登记日期 | 截至2024年1月行驶里程（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 别克GL8商务车 | 2.0T | 2018.11.30 | 106735 | 燃油车 |
| 别克GL8商务车 | 2.0T | 2022.6.27 | 29196 | 燃油车 |
| 别克GL8商务车 | 2.0T | 2024.1.23 | 0 | 燃油车 |
| 别克君越轿车 | 1.5T | 2022.6.30 | 7027 | 燃油车 |
| 丰田普拉多 | 4.0 | 2020.1.9 | 17996 | 燃油车 |
| 大众帕萨特轿车 | 2.0T | 2014.5.15 | 220493 | 燃油车 |
| 红旗轿车 | 纯电 | 2022.5.5 | 32871 | 纯电车 |

三、服务内容，包括每项服务的具体内容。

（一）维修

1.汽车车身维修：主要为钣金、喷漆等修理；

2.发动机系统维修保养：主要为更换机油及定期保养等；

3.底盘维修保养：主要为日常保养等；

4.刹车系统维修保养：主要为日常检查保养、四轮保养、轮胎更换及更换刹车片等；

5.汽车空调及电器系统维修保养：主要为空调加氟、更换空调格、空气格等；

6.车辆大修：主要为大修发动机、总成、变速器、大梁悬架等。

（二）维护

| 一级维护项目明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 作业内容 | 技术要求 |
| 1 | 点火系统 |  | 检测、调整 | 工作正常 |
| 2 | 发动机空气滤清器、空压机空气滤清器、曲轴箱通风系空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器 |  | 清洁或更换 | 各滤心应清洁无破损，上下衬套无残缺，密封良好；滤清器应清洁，安装牢固 |
| 3 | 曲轴箱油面、化油器油面、冷却液液面、制动液液面高度 |  | 检查 | 符合规定 |
| 4 | 曲轴箱通风装置、三效催化净化装置 |  | 外观检查 | 齐全、无损坏 |
| 5 | 散热器、油底壳、发动机前后支垫、水泵、空压机、进排气岐管、化油器、输油泵、喷油泵连接螺栓 |  | 检查校紧 | 各连接部位螺栓、螺母应紧固锁销、垫圈及胶垫应完好有效 |
| 6 | 空压机、发电机、空调机皮带 |  | 检查皮带磨损、老化程度、调整皮带松紧度 | 符合规定 |
| 7 | 转向器 |  | 检查转向器液面及密封状况，润滑方向节十字轴、横直拉杆、球头销转向节等部位 | 符合规定 |
| 8 | 离合器 |  | 检查调整离合器 | 操作机构应灵敏可靠，踏板自由行程应符合规定 |
| 9 | 变速器、差速器 |  | 检查变速器、差速器液面及密封状况，润滑传动轴方向节十字轴、中间轴承，校紧各部连接螺栓 | 符合规定 |
| 10 | 制动系统 |  | 检查紧固各制动管路，检查调整制动踏板自由行程 | 制动管路接头应不漏气，支架螺栓坚固可靠，制动联动机构应灵敏可靠，储气简无积水，制动踏板自由行程符合规定 |
| 11 | 车架、车身及各附件 |  | 检查、紧固 | 各部螺栓及拖钩、挂钩应紧固可靠，无裂损、无窜动、齐全有效 |
| 12 | 轮胎 |  | 检查轮辋及压条挡圈，检查轮胎气压（包括备胎）并视情况补气检查轮毂轴承间隙 | 轮辋及压条挡圈应无裂损、变形，轮胎气压符合规定，气门嘴帽齐全；轮毂轴承间隙无明显松旷 |
| 13 | 悬架机构 |  | 检查 | 无损坏，连接可靠 |
| 14 | 蓄电池 |  | 检查 | 电解液液面高度应符合规定，通气孔畅通，电池夹头清洁、牢固 |
| 15 | 灯光、仪表、信号装置 |  | 检查 | 齐全有效、安装牢固 |
| 16 | 全车润滑点 |  | 润滑 | 各润滑嘴安装正确，齐全有效 |
| 17 | 全车 |  | 检查 | 全车不漏油，不漏水、不漏气、不漏电、不漏尘，各防尘罩齐全有效 |
| 二级维护项目明细表 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 | 作业内容 | 技术要求 |
| 1 |  | 发动机润滑油，机油滤清器 | ①更换润滑油 ②视情况更换机油滤清器 | ①润滑油规格性能指标符合要求 ②液面高度符合规定 ③机油滤清器密封良好，无堵塞，完好有效 |
| 2 |  | 检查润滑油油面高度 | 检查转向器、变速器、主减速器等润滑油规格和液面高度，不足时按要求补给 | 符合出厂规定 |
| 3 |  | 空气滤清器 | 清洁空气滤清器 | 空气滤清器清洁有效，安装有效 恒温进气装置及真空软管安装可靠，进气转换阀，工作灵敏、准确 |
| 4 |  | 1、燃油箱及油管 2、燃油滤清器 3、燃油泵 | ①检查接头及密封情况 ②清洁燃油滤清器，并视情况更换 ③检查燃油泵，必要时更换 | ①接头无破损、渗漏、紧固可靠 ②燃油滤清器工作正常 ③燃油泵工作正常，油压符合规定 |
| 5 |  | 燃油蒸发控制装置 | 检查清洁，必要时更换 | 工作正常 |
| 6 |  | 曲轴箱通风装置 | 检查清洁，必要时更换 | 清洁畅通，连接可靠，不漏气，各阀门无堵塞、卡滞现象，灵敏可靠，符合规定 |
| 7 |  | 散热器、膨胀箱、百叶窗、水泵、节温器、传动皮带 | ①检查密封情况、箱盖压力阀、液面高度、水泵 ②检视皮带外观，调整皮带松紧度 | ①散热器及软管无变形、破损及渗漏；箱盖接合表面良好，胶垫不老化，箱盖压力阀开启压力符合要求；水泵不漏水，无异响；节温器工作性能符合规定 ②皮带应无裂痕和过量磨损，表面无油污，皮带松紧度符合规定 |
| 8 |  | 1、进、排气岐管、消声器、排 气管 2、气缸盖 | ①检查、紧固，视情况补焊或更换 ②按规定次序和扭紧力矩校紧气缸盖 | ①无裂纹、无漏气，消声器性能良好 ②扭紧力矩符合规定 |
| 9 |  | 增压器、中冷器 | 检查、清洁 | 符合规定 |
| 10 |  | 发动机支架 | 检查、清洁 | 连接牢固，无变形和裂纹 |
| 11 |  | 化油器及联动机构 | 清洁、检查、紧固 | 清洁，联动机构运动灵活，连接牢固，无漏油、气现象，工作系统和附加装置工作正常 |
| 12 |  | 喷油器、喷油泵 | 检查喷油器和喷油泵的作用，必要时检测喷油压力和喷油状况，视情况调整供油提前角 | ①喷油器雾化良好、无滴油、漏油现象，喷油压力符合规定 ②供油提前角符合规定 |
| 13 |  | 分电器、高压线 | 清洁、检查 | 分电器无油污，调整触点间隙在规定范围内，无松旷、漏电现象，高压线性能符合规定 |
| 14 |  | 火花塞 | 检查、清洁或更换火花塞，调整电极间隙 | 电极表面清洁，间隙符合规定 |
| 15 |  | 气门间隙 | 检查、调整 | 符合规定 |
| 16 |  | 电控燃油喷射系统供油管路 | 检查密封状况 | 密封良好，作用正常 |
| 17 |  | 三效催化装置 | 检查三效催化装置的作用，必要时更换 | 作用正常 |
| 18 |  | 离合器 | 检查调整离合器踏板自由行程 | 离合器踏板自由行程符合规定 |
| 19 |  | 前轮制动 | 1、检查前轮制动器调整臂的作用 | 作用正常 |
|  |  |  | 2、拆卸前轮毂总成、制动蹄、支承销清洗转向节、轴承、支承销，清洁制动底板等零件 | 清洁，无油污 |
|  |  |  | 3、检查制动盘、制动凸轮轴，校紧装置螺栓 | 1、制动底板不变形，按规定力矩扭紧装置螺栓 2、凸轮轴转动灵活，无卡滞，转向间隙符合规定 |
|  |  |  | 4、检查转向节及螺母、保险片及油封转向节臂，校紧装置螺栓 | 1、转向节无裂纹，螺纹完好，与螺母配合应无径向松旷，保险片作用良好，油封完好不漏油 2、转向节轴径与轴承的配合间隙符合要求，转向节臂装置螺栓扭紧力矩符合规定 |
|  |  |  | 5、检查内外轴承 | 轴承保持架无裂纹，滚柱不脱落，无裂损和烧蚀，轴承内圈无裂损和烧蚀 |
|  |  |  | 6、检查制动蹄及支承销 | 1、制动蹄无裂纹及明显变形，磨擦片不破裂，铆接可靠，磨擦片厚度符合规定 2、支承销无过量磨损，支承销与制动蹄支承孔衬套配合间隙符合规定 |
|  |  |  | 7、检查制动蹄复位弹簧 | 复位弹簧应无明显变形，自由长度，拉力符合规定 |
|  |  |  | 8、检查前轮毂、制动鼓及轴承外座圈，校紧轮胎螺栓内螺母 | 1、轮毂无裂损 2、轴承外座圈无裂纹、无麻点，无烧蚀 3、制动鼓无裂纹，外边缘不得高出工作表面，检视孔完整，内径尺寸差符合规定 4、轮胎螺栓齐全完好，规格一致，按规定力矩扭紧 |
|  |  |  | 9、装复前轮毂、调整前轮轴承松紧度及制动间隙 | 1、装复支承销，制动蹄支承销孔均应涂润滑脂，开口销或卡簧齐全有效 2、润滑轴承 3、制动鼓、制动片表面清洁，无油污 4、制动片与制动鼓的间隙应符合规定，转动无碰擦现象或异响，检视孔挡板齐全 5、轮鼓转动灵活，用拉力计测量时可转动，且无轴向间隙 6、锁紧螺母按规定力矩扭紧 7、保险可靠，防尘罩、衬垫完好，螺栓垫圈齐全紧固（螺栓规格一致） |
| 20 |  | 后轮制动 | 1、拆半轴、轮毂总成、制动蹄、支承销，清洗各零件及制动底板、半轴套管 | 1、轮毂通气孔畅通 2、各零件及制动盘，后桥套管清洁无油污 |
|  |  |  | 2、检查制动底板、制动凸轮轴，校紧连接螺栓 | 1、制动底板不变形，连接螺栓按规定力矩紧固 2、凸轮轴转动灵活，无卡滞，转向间隙和每径向间隙符合规定 |
|  |  |  | 3、检查后桥半轴套管、螺母及油封 | 1、套管无裂纹及明显松动，与螺母配合无径向松旷 2、油封完好，无损坏，无漏油 3、套管颈与轴承配合间隙符合规定 |
|  |  |  | 4、检查内外轴承 | 1、轴承保持架无断裂，滚柱不脱落，无裂损和烧蚀 2、轴承内圈无裂纹、烧蚀 |
|  |  |  | 5、检查制动蹄及支承销 | 1、制动蹄无裂纹及明显变形，磨擦片不破裂，铆接可靠，磨擦片厚度符合规定 2、支承销与制动蹄支承孔衬套配合间隙符合规定 3、支承销无过量磨损 |
|  |  |  | 6、检查制动蹄复位弹簧 | 复位弹簧应无变形，自由长度符合规定，拉力良好 |
|  |  |  | 7、检查后轮毂、制动鼓及轴承外座圈，检查扭紧半轴螺栓，检查轮胎螺栓，校紧内螺母 | 1、轮毂无裂损 2、轴承外座圈不松动，无损坏 3、制动鼓无裂纹，内径、圆度误差、左右内径符合规定，外边缘不得高出工作表面，制动鼓检视孔完整 4、半轴螺栓齐全有效 |
|  |  |  | 8、检查半轴 | 半轴无明显弯曲，不磨套管，无裂纹花键无过量磨损或扭曲变形 |
|  |  |  | 9、装复后轮毂，调整制动间隙 | 1、装复支承销，制动蹄片时，承孔均应涂润滑脂，开口销或卡簧齐全可靠 2、润滑轴承 3、套管轴颈表面应涂机油后再装上轴承 4、制动蹄片、制动鼓表面应清洁，无油污 5、制动蹄片与制动鼓的间隙应符合规定，转动无碰擦现象或异响，检视孔挡板齐全紧固 6、轮毂转动灵活，拉力符合规定 7、锁紧螺母按规定力矩扭紧 |
| 21 |  | 转向器、转向传动机构 | 1、检查转向器传动机构的工作状况和密封性，校紧各部螺栓 2、检查调节器转向盘自由转动量 | 转向盘自由转动量符合规定，转向轻便、灵活，无卡滞和漏油现象，垂臂及转向节臂无弯曲及裂损，各部螺栓连接可靠 |
| 22 |  | 前束及转向角 | 调整 | 符合规定 |
| 23 |  | 变速器、差速器 | 检查密封状况和操纵机构，清洁通气孔 | 密封良好，通气孔畅通，操纵机构作用正常，无异响、跳动、乱档现象 |
| 24 |  | 传动轴、传动轴承支架、中间轴承 | 1、检查防尘罩 2、检查传动轴方向节工作状态 3、检查传动轴支架 4、检查中间轴承间隙 | 1、防尘罩不得有裂纹、损坏，卡箍可靠，支架无松动 2、方向节不松旷，无卡滞，无异响 3、传动轴承支架无松动 4、中间轴承间隙符合规定 |
| 25 |  | 空气压缩机、贮气简、安全阀 | 清洁，校紧 | 清洁、连接可靠，无漏气，安全阀工作正常 |
| 26 |  | 制动阀、制动管路、制动踏板 | 1、检查制动踏板自由行程 2、检查紧固制动阀和管路接头 3、液压制动检查制动管路内是否有气 | 1、制动踏板自由行程符合规定 2、制动阀和管路接头连接可靠，无漏气 3、液压制动管路无气 |
| 27 |  | 驻车制动 | 检查驻车制动性能，检查驻车制器自由行程 | 符合规定，作用正常 |
| 28 |  | 悬架 | 检查、紧固、视情况补焊、校正 | 不松动，无裂纹，无断片，按规定扭紧力矩，紧固螺栓 |
| 29 |  | 轮胎（包括备胎） | 检查紧固，补气，进行轮胎换位，磨损严重时更换轮胎 | 气压符合规定，清洁，无裂损、老化、变形，气门嘴完好，轮胎螺栓紧固，轮胎的装用符合规定 |
| 30 |  | 发电机、发电机调节器、起动机 | 清洁，润滑 | 符合规定 |
|  |  | 蓄电池 | 清洁，补给，检查 | 清洁，安装牢固，电解液液面符合规定 |
| 31 |  | 前照灯、仪表、喇叭、刮水器，全车电器线路 | 检查、调整，必要时修理或更换 | 1、前照灯、喇叭、各仪表及信号装置功能齐全有效，符合规定 2、刮水器电机转动无异响，连动杆连接可靠 3、全车线路整齐，连接可靠，绝缘良好 |
| 32 |  | 车身、车架、安全带 | 检查、紧固 | 性能可靠，工作良好，无变形、断裂、脱焊，连接螺栓，铆钉紧固 |
| 33 |  | 内装饰 | 检查、紧固 | 设备完好，无松动 |
| 34 |  | 空调装置 | 检查空调系统工作状况、密封状况 | 1、制冷系统密封，制冷效果良好 2、暖气装置工作正常 |
| 35 |  | 润滑 | 全车加注润滑脂的部位全部润滑 | 润滑脂嘴齐全有效，润滑良好 |

四、服务团队，包括项目负责人资质经验、项目团队成员数量结构和资质经验等

行业主管部门审验合格的二类及以上汽车维修企业

五、服务质量要求，包括项目进度计划安排、方案与需求的契合度、对项目理解情况、服务质量保证措施、应急方案、信息保密、增值服务、服务结果验收标准等。

因车辆维修服务具有不确定性、突发性的特点，要求供应商提供24小时服务，遇故障施救响应时间需在30分钟以内，维修人员技术过硬、经验丰富、态度良好。

六、服务数量要求，包括采购服务数量及在各使用机构拟分配数量等。

车辆维修服务具有不确定性、突发性的特点，据实安排维修。

七、服务供应安排，包括时间要求、地点要求、服务过程中产生的费用问题及处理意见。

供应商保证按规定的时间维修、保养好采购方送修的车辆，保证维修质量。维修后质保期内如因维修质量问题，造成采购方车辆不能正常行驶或发生责任事故，供应商若不能提供因非维修原因而造成车辆无法使用的相关证据的，供应商应及时无偿返修和赔偿损失。

八、款项支付要求，包括分期付款要求、付款方式。

实际发生的车辆维修费用将根据集采确定的《项目清单》单价和实际维修项目进行结算，维修费用按季度结算，供应商应提供符合国家规定的增值税专用发票。

九、售后服务要求。

质量要求、技术标准及质量保证期限：自竣工出厂之日起；

（一）一级维护：小修及零件修理保证期为汽车行驶2000公里或20日

（二）二级维护：质量保证期为汽车行驶5000公里或者30日

（三）整车修理或者总成修理保证期为汽车行驶20000公里或100日；

质量保证期中行驶里程和日期指标，以先到达者为准；

十、报价要求。

候选供应商必须要按照我行统一编制的报价表格式中所有的明细项目进行编制，不得有缺项，否则该应邀谈判文件作废处理。报价为零视同该项服务免费。

首次报价(第一轮报价--编辑系统《报价单》）。同时附上报价表的EXCEL电子版(名称注明：一次报价)

现场谈判后，采购方发起第二轮报价--供应商编辑系统《报价单》）。同时附上报价表的EXCEL电子版(名称注明：二次报价)，系统以此次报价为定价。

十一、其他要求。

无