采购需求

一、服务供应商要求：

1.具有独立法人资格、有效期内的工商营业执照。（提供营业执照）

2.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上，或者具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包资质二级（含）以上（含）（提供有效期内资质证书）。

3.具备有效的建设行政主管部门核发的安全生产许可证。（提供安全生产许可证）

4.经营状况、财务状况、资信状况良好，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，拥有一定的流动资金可以进行垫资施工。

5.本项目不接受联合体采购，不容许转包和分包。

6.法定代表人（负责人）为同一个人、具有互相持股、管理关系的多家供应商，不得同时参与本项目。谢绝法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股（管理）公司同时参与同一项目。

二、服务品类：

1.零星土建维修（办公营业用房粉刷、管道维修更换、局部装饰修缮等内容）。

2.水电暖、门窗、家具、锁具等及室内外、附属设施公共维修服务。

3.电器电缆等设备类维修（在维保期内或需要售后专业维修维护的设备不包含在内）。

4.自助银行装修及自助设备安装、拆除（移机）及配套等项目的维修，营业网点及自助银行安防达标改造等维修改造项目。

三、服务内容：

见采购需求项目清单。

四、服务团队

服务团队成员数量不少于4人，其中1名专职项目经理，3名以上的维修维护人员。

五、服务质量要求：

1.响应时效：供应商需在接到我行发出的维修处理通知或零星维修项目通知后，紧急情况应在2小时内到达维修现场并安排施工人员进行施工；非紧急情况2个工作日内完成维修工作（维修量大、涉及条线多、工程较复杂的除外）。施工作业前维修方案需征得管理部门同意。施工完成后提供完工清单等验收资料（包括施工图、影像）、决算等资料。

2.作业要求：维修安排要充分考虑不影响网点的正常营业的情况下进行，要将对网点营业的影响降至最低，提供24小时售后服务人员电话，随时受理用户报障。如遇有特殊情况，我行需要，承诺可以安排夜间施工。

3.验收标准：维修工作完成后由发出需求的单位和归口管理部门签名确认。维修工程应达到《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—93）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）、《建筑工程质量检验评定统一标准》（GBJ301—88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

六、服务供应安排（施工组织方案）：

合理安排施工时间、施工人员、组织材料、及时进场，安全施工，主要材料要满足安全、消防和环保等要求。部分施工项目需要施工人员具有专业证书，如动火证等。

1.项目负责人应具备从事本行业资格,从业三年以上经验。

2.房屋维修供应商应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。

3.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

4.施工方属于现场施工重要责任人，未经我行同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

七、款项支付要求

日常维修按每月、单项维修（项目金额5000元以上）按项目结算。工程竣工，经验收合格，供应商提交结算清单，按实际金额支付。

八、售后服务要求：

1.确保维修质量，保质期内出现问题免费维修。保质期一般为一年以上，土建维修项目质保期不低于两年，设施设备保修期与原厂家质保期一致。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2.在维修处理项目保质期限内，自维修工程验收合格之日起保修期内如维修工程损坏的，原维修单位负责无偿更换、重新维修；保质期外如因质量问题只收成本费。如不履行的，委托方有权安排其他维修供应商进行处理，相关费用由原维修单位负责支付。

3.保修期内同一工程项目（设施）出现三次（含）以上相同质量问题或不同质量问题的，采购方将视为工程存在质量问题，对此造成的损失由供应商承担。

4.所有维修材料按报价单明细中的品牌及材质要求进行提供，如有以次充好现象，我行有权要求供应商赔偿，并有权解除合同。

九、其他要求：

1. 做到文明施工，确保安全施工。若涉及户外施工，结合施工现场根据实际情况酌情打围封闭施工。

2.供应商所提供的维修材料及工时费，超出采购协议清单外的，询价协商。